Kết quả thử nghiệm ASCON80PQ với data 2KB được ESP32 trả về máy tính thông qua UART 0:

22:45:46.208 -> ASCON-128 Benchmark on ESP32 (Dual Core)

22:45:46.208 -> CPU Frequency: 240 MHz

22:45:46.208 -> Testing with message size: 2000 bytes

22:45:46.208 -> Running on both cores...

22:45:46.239 ->

22:45:46.239 ->

22:45:46.239 -> === Results from Core 1 ===

22:45:46.240 ->

22:45:46.240 -> === Results from Core 0 ===

22:45:46.240 -> Encryption:

22:45:46.240 -> Time: 993 microseconds

22:45:46.240 -> Throughput: 1.92 MB/s

22:45:46.240 -> Cycles/byte: 119.16

22:45:46.240 -> --------------------

22:45:46.240 -> Decryption:

22:45:46.240 -> Time: 994 microseconds

22:45:46.240 -> Throughput: 1.92 MB/s

22:45:46.274 -> Cycles/byte: 119.28

22:45:46.274 -> --------------------

22:45:46.274 -> Core 1: Verification successful

22:45:46.274 -> Encryption:

22:45:46.274 -> Time: 993 microseconds

22:45:46.274 -> Throughput: 1.92 MB/s

22:45:46.274 -> Cycles/byte: 119.16

22:45:46.274 -> --------------------

22:45:46.274 -> Decryption:

22:45:46.274 -> Time: 994 microseconds

22:45:46.274 -> Throughput: 1.92 MB/s

22:45:46.274 -> Cycles/byte: 119.28

22:45:46.274 -> --------------------

22:45:46.274 -> Core 0: Verification successful

22:45:46.369 ->

22:45:46.369 -> === Final System Performance ===

22:45:46.369 ->

22:45:46.369 -> === Final System Performance ===

22:45:46.369 -> Core 0 - Enc: 1.92 MB/s, Dec: 1.92 MB/s, RAM used: 12496 bytes

22:45:46.369 -> Core 1 - Enc: 1.92 MB/s, Dec: 1.92 MB/s, RAM used: 6064 bytes

22:45:46.369 -> --------------------

22:45:46.369 -> Total Encryption Throughput: 3.84 MB/s

22:45:46.369 -> Total Decryption Throughput: 3.84 MB/s

22:45:46.369 -> Total Combined Throughput: 7.68 MB/s

22:45:46.449 -> --------------------

RAM chiếm dụng.

- Core 0: ram_use = 12496 bytes

- Core 1: ram_use = 6064 bytes

Lý do Core 0 cao hơn: nó chạy và cấp phát đầu tiên → heap bị phân mảnh, cấp phát vùng lớn hơn, và có thể cả mutex + cấu trúc task cũng nằm trên core 0.
Tổng cộng hai core dùng ~18 KB RAM (heap internal).

Nhược điểm  của cách tối ưu .

| Tối ưu bạn đang dùng | Lợi ích | Nhược điểm/Nguy cơ |
| --- | --- | --- |
| Chạy song song 2 core | Tăng gấp đôi throughput | Tốn gấp đôi RAM (mỗi core cần buffer riêng), tăng độ phức tạp đồng bộ, dễ race condition khi in Serial |
| Tăng CPU lên 240 MHz | Tăng tốc độ xử lý | Tăng tiêu thụ điện, sinh nhiệt, có thể gây không ổn định nếu nguồn yếu |
| Tắt Wi-Fi + Bluetooth | Giải phóng RAM (~300 KB), tiết kiệm điện | Không dùng được Wi-Fi/BLE song song với benchmark |
| Cấp phát buffer lớn trên heap | Linh hoạt, dễ đổi kích thước | Gây phân mảnh heap, RAM không giải phóng kịp nếu lặp lại nhiều lần |
| portDISABLE_INTERRUPTS khi đo | Đo thời gian rất chính xác | Làm ngắt hệ thống tạm ngưng → không dùng được nếu có task thời gian thực cần chính xác |